## PROBA PRACTICĂ

clasa a XII-a

Tema lucrării:

Studiul absorbţiei radiaţiei electromagnetice  (din domeniul vizibil si infraroşu)

in folii transparente

Timp  de lucru:  3  ore.

Materiale puse la dispoziţie:

- Şase diode luminescente (LED-uri) montate pe suport (verde, galben, roşu, incolor, două LED-uri de infraroşu cu capsulă albăstruie.)

- Placă suport pentru conectarea LED-urilor,

- Sursă de tensiune stabilizată  0 - 24 V,

- Multimetru digital,

- Ampermetru didactic,

- Zece fâşii de folie transparentă (în plic),

- Două bucăţi de hârtie groasă (în plic),

- Hârtie milimetrică,

- Cinci conductoare de legatură.

Nota :  Aveţi nevoie de un minicalculator ştiinţific pentru prelucrarea datelor experimentale!

Mod de lucru:

a) Diodele luminescente sunt surse de radiaţie monocromatice. Lungimile de undă sunt:

LED verde:         	560 nm;

LED galben:        	590 nm;

LED roşu:             	640 nm;

LED infraroşu:     	950 nm

b) Ca senzor (receptor) de radiaţie vom utiliza tot diode luminescente, care vor fi cuplate direct la un milivoltmetru digital. LED-ul cu capsulă incoloră va fi receptor pentru radiaţia vizibilă (verde, galben şi roşu), iar LED-ul infraroşu pentru radiaţia IR. (Pentru IR sursa si receptorul sunt identice).
             Tensiunea generată de LED-ul iluminat este proporţională cu fluxul luminos incident.

c) Pe placa suport se aşează faţă în faţă LED-ul sursă şi LED-ul receptor. Se realizează circuitul de alimentare si circuitul de măsurare. Alimentarea LED-ului sursă se face de la sursa de tensiune stabilizată prin intermediul ampermetrului, pentru a avea un control permanent al curentului de alimentare.

Atenţie!

Pentru a nu deteriora diodele luminescente măriţi progresiv tensiunea de alimentare până la atingerea curentului nominal:

- pentru LED-ul verde, galben şi roşu:	50 – 80 mA

- pentru LED-ul infraroşu:  			2  -  4  mA  !!

Deoarece valorile maxime de mai sus depăşesc curentul normal ele se vor utiliza un timp nu prea lung!

- Pe suport este marcat catodul LED-ului cu un punct roşu.

- Printr-o îndoire uşoară a conexiunilor LED-urilor puteţi încerca alinierea optimă a sursei cu receptorul.

d) Se acoperă LED-ul sursă şi LED-ul receptor cu câte o fâşie de hârtie groasă îndoită corespunzator pentru  a micşora influenţa luminii ambiante. In intervalul lăsat liber între sursă şi receptor se întroduc fâşiile absorbante de folie tranparentă. Folia transparentă are o grosime de 0,1 mm.

Cerinţe:

- Studiaţi absorbţia radiaţiei în functie de grosimea stratului absorbant. Trasaţi graficul U = U(d) pentru cele patru lungimi de undă (pe acelaşi sistem de axe).

- Formulati o expresie analitică pentru legea absorbţiei, d). (= fluxul luminos)

- Indicaţi metoda prin care se poate demonstra că rezultatele măsurătorilor confirmă aceasta lege. Faceţi demonstraţia practică (grafică) pentru fiecare lungime de undă.

- Definiţi coeficientul de absorbţie al unui material si calculaţi valoarea lui pentru materialul dat. (Nu uitaţi unitatea de masură.)

- Arătaţi dependenţa coeficientului de absorbţie de lungimea de undă (grafic)

- Definiţi grosimea de înjumătăţire a unui material  şi calculaţi valoarea ei pentru materialul dat.

- Comentaţi influenţa luminii ambiante ca sursă de erori.

- Menţionaţi  procese naturale sau tehnologice, care au la bază absorbţia selectivă a radiaţiei. (cel puţin patru procese)

prof. Hans Birk Liceul Teoretic „Brukenthal” Sibiu