# Diagrame Veitch-Karnaugh

Vot majoritar 3 votanti

| Digit; A; B; C; F(A,B,C). 0; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 1; 0. 2; 0; 1; 0; 0. 3; 0; 1; 1; 1. 4; 1; 0; 0; 0. 5; 1; 0; 1; 1. 6; 1; 1; 0; 1. 7; 1; 1; 1; 1. | Tabel 2x4-oriz BC; B'C'; B'C; BC; BC'. A; 00; 01; 11; 10. A'; 0; 0; 0; 1; 0. A; 1; 0; 1; 1; 1. F=B.C+A.C+A.B F=B.C+A.C+A.B Tabel 4x2 -oriz C; C'; C. AB; 0; 1. A'B'; 00; 0; 0. A'B; 01; 0; 1. AB; 11; 1; 1. AB'; 10; 0; 1. Tabel 2x4-vert F=A.B+B.C+A.C AB; A'B'; A'B; AB; AB'. C; 00; 01; 11; 10. C'; 0; 0; 0; 1; 0. C; 1; 0; 1; 1; 1. Tabel 4x2-vert F=A.C+A.B+B.C A; A'; A. BC; 0; 1. B'C'; 00; 0; 0. B'C; 01; 0; 1. BC; 11; 1; 1. BC'; 10; 0; 1. |
| --- | --- |

| Digit; A; B; C; D; F(A,B,C,D). 0; 0; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 0; 1; 1. 2; 0; 0; 1; 0; 1. 3; 0; 0; 1; 1; 0. 4; 0; 1; 0; 0; 1. 5; 0; 1; 0; 1; 0. 6; 0; 1; 1; 0; 0. 7; 0; 1; 1; 1; 1. 8; 1; 0; 0; 0; 1. 9; 1; 0; 0; 1; 1. 10; 1; 0; 1; 0; 1. 11; 1; 0; 1; 1; 0. 12; 1; 1; 0; 0; 0. 13; 1; 1; 0; 1; 0. 14; 1; 1; 1; 0; 1. 15; 1; 1; 1; 1; 0. | Tabel 4x4 oriz CD; C'D'; C'D; CD; CD'. AB; 00; 01; 11; 10. A'B'; 00; 1; 1; 0; 1. A'B; 01; 1; 0; 1; 0. AB; 11; 0; 0; 0; 1. AB'; 10; 1; 1; 0; 1. F=B'D'+B'C'+ACD'+A'BCD Tabel 4x4 verticala AB; A'B'; A'B; AB; AB'. CD; 00; 01; 11; 10. C'D'; 00; 1; 1; 0; 1. C'D; 01; 1; 0; 0; 1. CD; 11; 0; 1; 0; 0. CD'; 10; 1; 0; 1; 1. F=B'D'+A'BCD+A'B'C'+ACD' gresit |
| --- | --- |