Un numarator numara conform diagramei 6-13-14-6; 15-7-0-13; 9-1-0; 10-8-7; 12-6; 2-6; 3-1; 11-0; 4-3; 5-4; Daca un afisor cu 7 segmente este conectat astfel incât : I0=!Q1, I1=Q3, I2=Q0 si I3=!Q2 ce ordine de numarare va indica acest numarator. (3p)

| N in | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | I3 !Q2 | I2 Q0 | I1 Q3 | I0 !Q1 | N out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |