Un numarator numara conform diagramei 6-13-14-6; 15-7-0-13; 9-1-0; 10-8-7; 12-6; 2-6; 3-1; 11-0; 4-3; 5-4;. Daca un afisor cu 7 segmente este conectat astfel incât : I0=!Q1, I1=Q3, I2=Q0 si I3=!Q2 ce ordine de numarare va indica acest numarator. (3p)

| N in | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | I3 !Q2 | I2 Q0 | I1 Q3 | I0 !Q1 | N out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6; | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13; | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7; |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0; | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 7; | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ; |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 6; | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ; |
| 6; | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1; | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ; |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0; | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 3; | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 4; | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |