Fie un sistem de 4 BB de tip T adusi in regim de toggle, numerotati de la 0-3, ale caror intrari de CK au polaritatile: -+-+. Sistemul devine un numarator daca facem urmatoarele conexiuni: CK0=Q1; CK1=CLOCK; CK2=Q0; CK3=!Q2. Desenati schema electronica a acestui numarator. Desenati formele de unda pentru semnalele CLOCK, Q0, Q1, Q2 si Q3 pentru 17 perioade ale semnalului de ceas, incepand cu starea 2 pe semiperioada cand semnalul de clock este L. (6p)

| ck | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | H | L | L | H | H | L | L | H | H | L | L | H | H | L | L | H | H | L | L | H | H | L | L | H | H | L | L | H | H | L | L | H | H | L |
| Q0 | L | H | H | H | H | L | L | L | L | H | H | H | H | L | L | L | L | H | H | H | H | L | L | L | L | H | H | H | H | L | L | L | L | H |
| Q2 | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | L | L | L | L | L |
| !Q2 | H | H | H | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H |
| Q3 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | L | L | L | L |